Режимы переключателя SA1, находится между магнитками.

1) “Проверка БКИ”

2) “Один двигатель”

3) “Два двигателя”

4) “Взвод защит”

5) “Проверка работы”

Что на что влияет:

-Задний автомат QS1 – разрывает цепь управления пускателем комбайна

-Автомат SF1, находится в правой магнитке справа. Включает все трансформаторы питания на комбайне, собственно без SF1 ни что не работает.

-БКИ влияет на KV1

-ПМЗ влияет на KV2 и средний автомат QF1

-БДУ включится, только если не зажаты 3 кнопки по кругу комбайна, правда ещё влияет блок А8, но о плохом лучше не думать… Влияет на KV3.

-Средний автомат QF1 – включиться только в режиме переключателя SA1 “ Один двигатель ” или “ Два двигателя ” и при этом ПМЗ не сработало. Влияет на KV3.

-KV3 включится только в определенных комбинациях:

Комбинация №1. БДУ, KV1 включены, а KV2 отключено. Но при этом переключатель SA1 должен находится в режиме “Проверка работы”, а средний автомат QF1 выключен

Комбинация №2. БДУ, KV1 включены, а KV2 отключено. Но при этом переключатель SA1 должен находится в режиме “Один двигатель” или “Два двигателя”, а средний автомат QF1 должен быть включен.

Предохранители:

F1 (10A) 	- KV1, KV2, KV3, KV4, KM1, KM2, KM3, F5, F8,

F2 (10A) 	- фары

F3 (10A) 	- Блоки питания G1.1, G1.2, G1.3 и блок А8 (12В)

F4 (10A) 	- KM4, KM5, KM6

F5 (3,15A) 	- F6, F7,

F6 (2A) 	- нулевая защита QF1(средний автомат)

F7 (2А) 	- БКИ

F8 (2А) 	- БДУ, блок А8 (18В)